松垭正兴街（一号路至五号路段）改造提升项目

水土保持方案报告书（承诺制）专家技术评审意见表

| 姓名 | 刘 胤 | 工作单位 | 平武县水利局 | 职称 | 高工 | 手机号码 | 13608124473 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专家库在库编号 |  | CSZ-ST034 |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 黄 宁 | 工作单位 | 北川县水土保持服务中心 | 职称 | 高工 | 手机号码 | 13990119688 |
| 专家库在库编号 |  | CSZ-ST107 |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 黄建明 | 工作单位 | 四川涪圣工程设计咨询有限公司 | 职称 | 高工 | 手机号码 | 18328502549 |
| 专家库在库编号 |  | 绵阳市生产建设项目水土保持方案技术审查专家 |  |  |  |  |  |
| 松垭正兴街（一号路至五号路段）改造提升项目位于绵阳经开区松垭镇，道路起于现状一号路交叉口，路线由西北向东南依次与裕丰路、三号路平交、终点位于现状丰谷渡桥起点处，为改（扩）建建设类项目。路线设计全长1015.852米，其中实施改造段长度为895米，规划红线宽度50米。配套新建箱涵约1419米，新建雨水管网约1179米，新建污水管网约1948米，改建更换路灯设施约1270米，改建交安设施约1270米，新建绿化设施2817.1平方，新建公交停靠站2座，改建电力通道约2300米，改建通信通道约2300米等设施。 本项目总占地面积5.08公顷（50793平方米），均为永久占地，占地类型主要为交通运输用地；土石方挖填总量27.78万立方米，其中挖方13.89万立方米（含表土剥离0.40万立方米），填方13.89万立方米（含表土回覆0.40万立方米），无余方；项目总投资为14854.99万元，其中土建投资约12000万元，资金来源于业主自筹；计划2024年8月开工建设，2025年9月完工，总工期14个月。 项目区地貌类型为浅丘地貌，气候类型属于中亚热带湿润季风气候区，位于西南紫色土区，不涉及水土流失重点治理区和重点预防区。工程建设区域土壤侵蚀以微度水力侵蚀为主，本地区土壤容许流失值为500吨/平方公里•年。 根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）、《水利部办公厅关于进一步优化开发区内生产建设项目水土保持管理工作的意见》（办水保〔2020〕235号）等相关规定，本项目水土保持方案实行承诺制管理，建设单位绵阳经开建设集团有限公司于2024年5月组织水土保持技术评审专家，对《松垭正兴街（一号路至五号路段）改造提升项目水土保持方案报告书》（送审稿）（以下简称《报告书》）进行了技术评审，方案编制单位四川勤律工程管理有限公司根据专家意见对《报告书》进行了修改、完善。经专家组复核，《报告书》基本符合水土保持法律法规、技术标准及有关文件的规定，同意该水土保持方案报告书，现提出技术评审意见如下： 一、主体工程水土保持分析与评价 （一）基本同意主体工程选址水土保持制约性因素的分析与评价。 （二）基本同意对项目占地、土石方平衡、施工工艺与方法的水土保持分析与评价。 （三）基本同意对主体工程中具有水土保持功能工程的评价与界定。 二、水土流失防治责任范围 同意该项目水土流失防治责任范围为5.08公顷。 三、水土流失预测 基本同意水土流失预测内容和方法。经预测，项目建设可能造成新增土壤流失量170.71吨。道路工程区为本项目水土流失防治的重点区域。 四、水土流失防治目标 鉴于项目位于绵阳市城市区域，同意水土流失防治执行西南紫色土区一级标准，基本同意设计水平年水土流失防治目标为：水土流失治理度97%、土壤流失控制比1.0、渣土防护率93%、表土保护率92%、林草植被恢复率97%、林草覆盖率25%。 五、防治分区及防治措施体系和总体布局 （一）基本同意将水土流失防治区划分为道路工程区、绿化工程区共2个一级分区。 （二）基本同意水土流失防治措施体系和总体布局。 六、分区防治措施布设 基本同意分区防治措施布设及各项防治措施的等级与标准。 （一）道路工程区 施工前对道路拓宽区域的原绿化带进行表土剥离，剥离的表土就近集中堆放在绿化工程区内，并采用土袋拦挡，施工期间路基、管涵基槽开挖外侧布设临时土质排水沟，拐角或末端布设土质沉砂池，后期铺设Ⅱ级钢筋砼管d300-d1500雨水管网，收集附近雨水。 （二）绿化工程区 施工期间在本区域堆存的表土采取密目网遮盖，堆土坡脚采用袋装土拦挡，并设置土质排水沟，在排水沟末端布设土质沉砂池，后期进行表土回覆、土地整治，乔灌草绿化。 七、施工组织 基本同意水土保持施工组织和进度安排。 八、水土保持监测 基本同意水土保持监测范围、时段、内容和方法。本项目主要采取调查监测与定位监测相结合的方法。监测重点区域为道路工程区。 九、水土保持投资估算 基本同意水土保持投资估算编制依据、方法和成果。同意本项目水土保持补偿费计征面积50793平方米，补偿费66030.90元。 十、水土保持效益分析 基本同意水土保持效益分析成果。水土保持方案实施后，建设区水土流失可基本得到控制，生态环境得到一定程度恢复。 本技术评审意见仅限于生产建设项目水土流失预防和治理范畴。因之发生的相关赔偿、补偿，由生产建设项目法人负责。 专家签字： 2023年6月12日 |  |  |  |  |  |  |  |